คู่มือ

การดูแลและใช้งาน

ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสม

ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย

กนกวรรณ  ไวยนนท์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สืบเนื่องมาจากความต้องการในการที่จะถ่ายทอดพิธีการที่สำคัญให้แก่บุคคลทั่วไปได้รับชมเช่นการถ่ายทอดพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเดิมการถ่ายทอดจะใช้วิธีจัดตั้งวงแลนเสมือนให้แก่เซิฟเวอร์ที่เป็นทำหน้าที่ถ่ายทอด เมื่อลูกข่ายต้องการที่จะเข้าชม เครื่องลูกข่ายจะต้องเชื่อมเข้ากับวงแลนนี้เท่านั้นจึงจะสามารถรับชมได้ การที่จะเชื่อมทุกคณะ/หน่วยงานเข้ากับวงแลนเสมือนนี้มีความยุ่งยากในการดำเนินการและไม่สามารถที่จะทำได้อย่างทั่วถึงทุกคณะ/หน่วยงาน เนื่องจากบางสถานที่ยังไม่มีสายใยแก้วนำแสง นอกจากนี้เพื่อให้สามารถรับชมได้อย่างทั่วถึงจึงต้องนำเซิฟเวอร์เว็บเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่ง แต่ปรากฎว่าเมื่อจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น ระบบเซิฟเวอร์นี้ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ได้ทั้งหมดทำให้เกิดการรับชมที่ไม่ต่อเนื่อง ภาพและเสียงได้ขาดหายไปบ่อยๆ ทำให้ไม่สามารถที่จะรับชมได้ ดังนั้นทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมขึ้นมา

ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสม (Multimedia server) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบที่ถ่ายทอด(บรอดแคสท์) ภาพและเสียง ผ่านทางระบบเครือข่ายโดยที่เครือข่ายหลัก (back bone)ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคณะทำงานด้วยอัตราเร็ว 1 กิกะบิทต่อวินาที ด้วยอัตราเร็ว 1 กิกะบิทต่อวินาทีนี้จึงทำให้การแพร่ภาพไปบนเครือข่ายสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแพร่ภาพและเสียงไปบนเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตนี้นับว่าเป็นการใช้งานบนเครือข่ายที่คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการรับรู้ข่าวสารตลอดเวลา รับรู้เหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดการประชุม การประชุมวิชาการ การอบรม การเรียนการสอน หรือพิธีการที่สำคัญๆ ของทางมหาวิทยาลัย อาทิ เช่นการถ่ายทอดพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การทอดถ่ายทอดพิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ไปยังวิทยาเขตหนองคาย ตลอดจนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่ต้องการเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทั่วไปได้รับชม การแพร่ภาพนี้นอกจากแพร่ภาพที่เป็นเหตุการณ์สดแล้วยังสามารถแพร่ภาพที่อยู่ในรูปของไฟล์ ที่ได้บันทึกไว้แล้ว หรือแพร่ภาพจากสัญญาณที่กำลังถ่ายทอดอยู่ ดังรูปที่ 1

Server

รูปที่ 1 ระบบถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย

ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ระบบวินโดว์มีเดียเซอร์วิส (Windows Media Services) ถ้าต้องการถ่ายทอดสดจะต้องใช้งานร่วมกับเอนโคดเดอร์หรือตัวเข้ารหัสสัญญาณเพื่อบีบอัด จากนั้นจึงส่งสัญญาณผ่านไปยังเครื่องเซิฟเวอร์ หรือถ้าถ่ายทอดจากไฟล์ ต้องทราบตำแหน่งที่เก็บไฟล์   การที่เลือกใช้ระบบวินโดว์มีเดียนั้นเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่ใช้ไมโครซอฟท์วินโดว์เป็นระบบปฏิบัติการทำให้เวลาเรียกใช้งานสามารถทำได้อย่างสะดวก ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่เปิดโปรแกรมวินโดว์มีเดียเพลเยอร์ (Windows Media Player) ที่มีอยู่แล้ว จากนั้นพิมพ์ป้อนที่อยู่ของสัญญาณที่ถ่ายทอดก็สามารถรับชมได้ทันที

2. วัตถุประสงค์

การพัฒนาระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อให้บริการถ่ายทอดพิธีการที่สำคัญของทางมหาวิทยาลัย

- บริการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ

- บริการด้านการเรียนการสอน/การวิจัย

- เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน

- เพื่อเพิ่มมูลค่าในการใช้งานเครือข่าย

3. ขอบเขตของการพัฒนาระบบเซิฟเวอร์สื่อผสม

ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมนี้ถูกติดตั้งบนแพลทฟอร์มของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์ 2003 (Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition) ซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งได้แก่วินโดว์มีเดียเซอร์วิส ซึ่งมีคุณลักษณะและความสามารถในการทำงานหลายประการดังได้แสดงไว้ในภาคผนวก

ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมนี้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอนโคดเดอร์(Encoder) มีลักษณะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้งแผ่นวงจรสำหรับจับสัญญาณภาพและเสียงจากแหล่งกำเนิด การใช้เอนโคดเดอร์จะใช้ในกรณีที่ถ่ายทอดสดโดยได้สัญญาณภาพและเสียงจากกล้องวิดีโอ นอกจากนี้ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมยังสามารถรับสัญญาณที่จะถ่ายทอดในรูปของไฟล์วิดีโอที่ได้บันทึกไว้ หรือสามารถนำสตรีม(stream:สายข้อมูล) ที่กำลังถ่ายทอดจากสถานีหนึ่งนำมาถ่ายทอดต่อด้วยระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมนี้

การถ่ายทอดผ่านระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมนี้ สตรีมจะถูกส่งแบบยูนิแคสท์ (Unicast) และแบบมัลติแคสท์ (Multicast) แบบยูนิแคสท์ คือเป็นแบบที่ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมจะส่งสตรีมให้แก่ไคลแอนท์ทุกรายที่ร้องขอ เช่นมีไคลแอนท์จำนวน 4 คน ต้องการที่จะรับสตรีม ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมจะต้องส่งสตรีมทั้งสิ้น 4 สตรีมดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การส่งข้อมูลแบบยูนิแคสท์

(ที่มา http://tv.ku.ac.th/tech.html)

สำหรับการส่งแบบมัลติแคสท์ ดังรูปที่ 3 มีลักษณะที่ไม่ว่าจะมีไคลแอนท์ร้องขอมาเท่าใดก็ตามระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมจะส่งเพียงสตรีมเดียว การส่งสตรีมให้แก่ไคลแอนท์จะตกเป็นหน้าที่ของเราเตอร์ ทำให้ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมไม่ต้องทำงานหนัก อย่างไรก็ตามการใช้งานแบบมัลติแคสท์ ต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยเนื่องจากมีความซับซ้อนในการทำงานมากกว่าแบบยูนิแคสท์อยู่มาก

รูปที่ 3 การส่งข้อมูลแบบมัลติแคสท์

(ที่มา http://tv.ku.ac.th/tech.html)

ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมนี้เป็นคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์แบบ 2 ซีพียู มี 2 การ์ดแลน เซิฟเวอร์ถูกต่อเข้ากับสวิทช์เลเยอร์ 3 (Alcatel 6800) อยู่ในวงแลนเสมือนที่ได้สร้างขึ้นแยกออกจากวงแลนเสมือนอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีคอมพิวเตอร์อีก 2 เครื่องที่ได้ติดตั้งการ์ดเอนโคดเดอร์ไว้เพื่อรับสัญญาณจากแหล่งกำเนิดเอนโคดเดอร์ทั้งสองนี้ติดตั้งอยู่ภายในแลนเสมือนวงเดียวกันกับระบบเซิฟเวอร์สื่อผสม

หลังจากที่ได้ติดตั้งจนแล้วเสร็จ ทุกคณะ/หน่วยงานที่มีเครือข่ายครอบคลุมจะสามารถรับชมการแพร่ภาพได้ทั้งหมด ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมนี้ได้จัดตั้งค่าโดยไม่จำกัดจำนวนไคลแอนท์ที่ร้องขอเข้ามา

4. นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

4.1 แบนด์วิดธ์ (Bandwidth)

ปริมาณการส่งข้อมูลที่สามารถส่งได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในระบบเครือข่าย แบนด์วิดธ์ที่สูงจะแสดงถึงการส่งผ่านข้อมูลที่เร็วกว่าแบนด์วิดธ์ต่ำ ค่าของแบนด์วิดธ์จะแสดงในหน่วยบิตต่อวินาที(bps) 
     4.2 บรอดแคสท์ (Broadcast)

อธิบายถึงการส่งสัญญาณกระจายไปยังเครื่องผู้รับ ในการรับสัญญาณทางฝั่งผู้รับจะไม่สามารถควบคุม สื่อที่ทำการส่งสัญญาณขณะนั้นได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งสัญญาณแบบตามความต้องการ เครื่องผู้รับจะสามารถทำการควบคุมการเปิด ปิด หรือเล่นสื่อนั้นๆได้

4.3 บรอดแคสท์- มัลติแคสท์ (Broadcast Multicast)

ทำการส่งสัญญาณจากเครื่องให้บริการ (server) หนึ่งสายสัญญาณไปยังผู้รับ (client) จำนวนมาก โดยที่ผู้รับจะรอทำการตรวจสอบจาก IP ของเครื่องให้บริการในมุมมองของผู้รับการบรอดแคสท์- มัลติแคสท์จะถือว่าผู้รับไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการ เพราะผู้รับเพียงแต่รอฟังสัญญาณเท่านั้น
     4.4 บรอดแคสท์ยูนิแคสท์ (Broadcast Unicast)

เป็นการรับสัญญาณซึ่งการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ จะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีการติดต่อกันตลอดเวลาระหว่างการส่งข้อมูล

4.5 ตามความต้องการ (On-Demanded)

อธิบายถึงการส่งสัญญาณไปยังเครื่องผู้รับ โดยที่ผู้รับสามารถควบคุมสื่อนั้นๆ ได้ เช่นในกรณีของสื่อวิดีโอ ผู้รับสามารถเล่น ,หยุดชั่วขณะ , เดินหน้าได้ ซึ่งไม่สามารถทำได้ในการส่งสัญญาณแบบบรอดแคสท์

4.6 ตามความต้องการแบบยูนิแคสท์ (On-Demanded Unicast)

เป็นการติดต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับ ซึ่งผู้ส่งจะสร้างเส้นทางเชื่อมต่อสัญญาณ สำหรับผู้รับแต่ละราย

4.7 โคเดค (Codec)

เป็นคำย่อของ Compressor/Decompressor ซึ่งเป็นหลักอัลกอริทึมที่ใช้ในการบันทึกสื่อวิดีโอหรือเสียง ซึ่งในแต่ละอัลกอริทึมจะมีความแตกต่างกันทั้งในรูปแบบการจัดเก็บ ขนาดที่บีบอัดได้ และคุณภาพของสื่อ

4.8 Distributed Component Object Model ( DCOM)

เป็นส่วนเพิ่มเติมของ Component Object Model (COM) ซึ่งจะช่วยจัดการให้ส่วนประกอบของซอฟท์แวร์ (software component) สามารถติดต่อกันได้โดยตรง ผ่านระบบเครือข่าย รวมไปถึงอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2

วิธีการติดตั้งและจัดตั้งค่าให้แก่เซิฟเวอร์

1. การติดตั้งโปรแกรม

เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์ 2003 เรียบร้อยแล้วให้ทำการติดตั้งวินโดว์มีเดียเซอร์วิส  เช่นเดียวกับโปรแกรมต่างๆที่ทำงานบนวินโดว์ โปรแกรมนี้มีวิธีการติดตั้งที่ง่ายเช่นเดียวกัน สามารถที่จะปรับแต่งค่าได้หลังจากลงโปรแกรม ในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงวิธีติดตั้งวินโดว์มีเดียเซอร์วิส

2. วิธีการตั้งค่าสำหรับการถ่ายทอด

หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมวินโดว์มีเดียเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วเปิดโปรแกรมได้ดังนี้คลิกที่ปุ่ม start จากนั้นเลือก Administrative Tools เลือกวินโดว์มีเดียเซอร์วิส จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

หน้าต่างประกอบไปด้วย 2 เฟรม ได้แก่เฟรมด้านซ้ายมือเป็นรายละเอียดของเซิฟเวอร์และพับบลิชชิงพอยน์ส่วนเฟรมด้านขวาจะเป็นรายละเอียดของวัตถุในเฟรมด้านซ้าย เช่นการมอนิเตอร์ (monitor),  advertising, properties เป็นต้น

ก่อนอื่นจะต้องทำการเพิ่มเครื่องเซิฟเวอร์ (add Server) เข้าไปในระบบเสียก่อน จากรูปที่ 4 เครื่องเซิฟเวอร์ ที่ เพิ่มไว้แล้ว จากตัวอย่างนี้ชื่อว่า MCAST1  ถ้าต้องการเพิ่มเครื่องเซิฟเวอร์เพิ่มเข้าไปสามารถทำได้โดยคลิกขวาที่วินโดว์มีเดียเซอร์วิส เลือก Add Server ดังรูปที่ 5 จากนั้นจะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 6 เพื่อให้ป้อนชื่อหรือหมายเลขไอพีของเซิฟเวอร์จากนั้นคลิก OK

รูปที่ 5

รูปที่ 6

จะปรากฏเป็นไอคอนรูปเซิฟเวอร์ขึ้นมาเช่นเดียวกับ MCAST1 ถ้าเรากำหนดหมายเลขไอพีที่ไม่มีอยู่จริงจะขึ้นข้อความที่เป็นข้อผิดพลาด ในที่นี้มีเซิฟเวอร์เพียงตัวเดียว จะขอใช้ MCAST1 ในการอธิบายการทำงาน MCAST1 จะมีรายละเอียดที่แสดงไว้ 3 อย่าง ได้แก่ Toubleshooting (แสดงเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเซิฟเวอร์), Cache/Proxy Management (การจัดการเมื่อใช้งานร่วมกับแคช/พรอกซี่ ในที่นี้ไม่ได้ใช้งานในส่วนนี้), และพับบลิชชิงพอยน์ (เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการส่งสตรีม) จะขอกล่าวถึงเฉพาะพับบลิชชิงพอยน์และวิธีแก้ปัญหา ซึ่งจะแสดงในส่วนท้ายสุด

พับบลิชชิงพอยน์ (Publishing Point)

เป็นการถ่ายทอดเนื้อหารายการ (contents) ไปยังผู้ใช้ เนื้อหาดังกล่าวสามารถส่งไปได้โดยการสร้าง announcement file ที่จะทำการส่งต่อผู้ใช้ไปยังพับบลิชชิงพอยน์ที่สร้างขึ้น แต่ละพับบลิชชิงพอยน์จะเป็นการถ่ายทอดแต่ละรายการหรือรายการเดียวกันก็ได้

ประเภทของพับบลิชชิงพอยน์

พับบลิชชิงพอยน์แบ่งได้ 2 ประเภท ดังรูปที่ 7 ได้แก่พับบลิชชิงพอยน์แบบตามความต้องการ (On-demand publishing point) ซึ่งการส่งจะเป็นแบบยูนิแคสท์เท่านั้น ผู้ใช้สามารถควบคุมการเล่นได้เอง อีกประเภทคือแบบพับบลิชชิงพอยน์แบบบรอดแคสท์ (Broadcast publishing points) การส่งแบบนี้จะเป็นแบบสตรีมผู้ใช้ควบคุมการเล่นไม่ได้ ส่วนใหญ่จะใช้กับการถ่ายทอดสด

รูปที่ 7

วิธีการพับบลิชชิงพอยน์

1. วิธีการบรอดแคสท์แบบยูนิแคสท์

การที่จะถ่ายทอดรายการใดๆ ก็ตามจำเป็นจะต้องสร้างพับบลิชชิงพอยน์รองรับเนื้อหานั้นๆ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างพับบลิชชิงพอยน์ดังนี้

คลิกขวาที่พับบลิชชิงพอยน์ดังรูป จะปรากฎเมนูย่อยให้เลือก 2 รายการ คือแบบตัวช่วย (Wizard) และแบบแอดวานซ์ ควรเลือกตัวช่วยเนื่องจากโปรแกรมจะแนะนำให้ตั้งค่าทุกขั้นตอน เมื่อเลือกตัวช่วยแล้ว

รูปที่ 8

จะได้หน้าจอดังรูปที่ 9 จากนั้นคลิก Next

รูปที่  9

จะได้หน้าจอดังรูปที่ 10 ขั้นตอนนี้เป็นการตั้งชื่อพับบลิชชิงพอยน์ซึ่งจะซ้ำกันไม่ได้

รูปที่ 10

พิมพ์ชื่อที่ต้องการลงไปในที่นี้ตั้งชื่อว่า test6 จากนั้นคลิก Next จะได้หน้าจอดังรูปที่ 11 หน้าจอนี้เป็นการเลือกแหล่งกำเนิดของเนื้อหาว่าจะใช้แหล่งกำเนิดจากแหล่งใดดังต่อไปนี้

รูปที่ 11

Encoder

เป็นการเลือกแหล่งกำเนิดจากเอนโคดเดอร์ซึ่งเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่รับสัญญาณมาจากอุปกรณ์กำเนิดเช่น กล้องถ่ายทอดสด ทีวี เคเบิลทีวี เครื่องเล่นวิดีโอ ฯลฯ แล้วทำการบีบอัดได้ตามคุณภาพที่ต้องการ การบีบอัดให้มีขนาดเล็กมีข้อดีคือสามารถส่งผ่านเครือข่ายได้รวดเร็วกว่าแต่ข้อเสียคือรายละเอียดรูปหายไปมากถ้าขยายใหญ่จะดูไม่ชัด

Playlist

เป็นแหล่งกำเนิดที่ผสมกันระหว่างไฟล์หรือ liveสตรีม

One file

เป็นการเลือกแหล่งกำเนิดที่เป็นไฟล์เดียว

Files

เป็นการเลือกแหล่งกำเนิดหลาย ๆ ไฟล์

เมื่อเลือกแหล่งกำเนิดแล้วคลิก Next โปรแกรมจะถามว่าจะเลือกการส่งแบบใด สังเกตว่าถ้าเลือกแหล่งกำเนิดเป็นเอนโคดเดอร์แล้ว การส่งจะถูกบังคับเป็นแบบบรอดแคสท์เท่านั้น ส่วนถ้าเป็นแหล่งกำเนิดจากแหล่งอื่นๆ จะมีวิธีการส่งปรากฎให้เลือกทั้ง 2 แบบ จากนั้นคลิก Next

รูปที่ 12

จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 13

รูปที่ 13

เนื่องจาก broadcast publishing point สามารถส่งได้ 2 วิธี ได้แก่ยูนิแคสท์และมัลติแคสท์ถ้าเลือกยูนิแคสท์ให้คลิกที่ยูนิแคสท์ จากนั้นคลิก Next จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 14

รูปที่ 14

จากรูปที่ 14 โปรแกรมจะให้ป้อน URL ของเอนโคดเดอร์ซึ่งจะต้องป้อน หมายเลขไอพีหรือ Name ของเครื่องเซิฟเวอร์ลงไปและต้องทราบพอร์ตที่เอนโคดเดอร์ด้วย

ถ้าเลือกแหล่งกำเนิดที่เป็น playlist จะได้หน้าจอดังรูปที่ 15

รูปที่ 15

เลือก New playlist จากนั้นคลิก Next จะได้หน้าจอดังรูปที่ 16

รูปที่ 16

คลิก Add Media จะได้หน้าจอดังรูปที่ 17

รูปที่ 17

จากรูปที่ 17 ให้ป้อน URL ของสตรีมหรือที่อยู่ของ ไฟล์ ลงไป ตัวอย่างเช่น

http://broadcast.manager.co.th/11news1?wmcontentbitrate=120000  จากนั้นคลิก OK จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 18

รูปที่ 18

คลิก Next  จะได้หน้าจอดังรูปที่ 19

รูปที่ 19

คลิก Next จะได้หน้าจอดังรูปที่ 20

รูปที่ 20

หน้าจอนี้จะเป็นการเลือกว่าจะเล่นแบบวนรอบ (loop) หรือไม่ หรือเลือกว่าจะเลือกเล่นแบบสุ่มหรือเรียงลำดับ จากนั้นคลิก Next

ถ้าเลือก One file หรือ  Files จะได้หน้าจอดังรูปที่ 21

รูปที่ 21

ป้อนไฟล์ (นามสกุล .wmv) ที่ต้องการถ่ายทอด หรือโดยการคลิกที่ปุ่ม Browse หาไฟล์ที่ต้องการจากนั้นคลิก Next

ไม่ว่าจะเลือกแหล่งกำเนิด ใด หลังจากคลิก Next จะได้หน้าจอดังรูปที่ 22

รูปที่ 22

จากนั้นคลิก Next จะได้หน้าจอดังรูปที่ 23  เป็นการเลือกว่าจะ start publishing point เมื่อเสร็จสิ้นตัวช่วยหรือไม่ และจะเลือกที่จะบันทึกเนื้อหานี้เมื่อพับบลิชชิงพอยน์เริ่มต้นทำงานหรือไม่ และหน้าจอนี้จะบอกรายละเอียดของพับบลิชชิงพอยน์นี้ด้วย จากนั้นคลิก Next

รูปที่ 23

จะได้หน้าจอดังรูปที่ 24 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดตัวช่วยนี้โดยที่ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างannouncement  สำหรับสตรีมจึงจะสามารถใช้งานได้ จากหน้าจอนี้ให้คลิก Finish

รูปที่ 24

จะได้หน้าจอดังรูปที่ 25

รูปที่ 25

คลิก Next จะได้หน้าจอดังรูปที่ 26 ในหน้าจอนี้จะบอกถึง URL ในการที่จะเข้าใช้งานจากพับบลิชชิงพอยน์นี้

รูปที่ 26

จากนั้นคลิก Next จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 27

รูปที่ 27

หน้าจอนี้จะบอกถึงตำแหน่งและชื่อของ announcement file โดยปกติจะตั้งชื่อตามพับบลิชชิงพอยน์ถ้าต้องการตั้งเป็นชื่ออื่นหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บ ไฟล์ ก็สามารถทำได้โดยทันที นอกจากนี้ยังมี option ให้เลือกว่าจะสร้างเป็นเว็บเพจหรือไม่ ถ้าต้องการสามารถคลิกเลือกได้ หลังจากตั้งค่าตามที่ต้องการแล้วคลิก Next จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 28

รูปที่ 28

หน้าจอนี้เป็นการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในส่วนของ ชื่อเรื่อง, ผู้แต่ง ฯลฯ ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายโดยการคลิกที่บรรทัดนั้นๆ ก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลลงไปได้ทันที จากนั้นคลิก Next จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 29

รูปที่ 29

หน้าจอนี้เป็นหน้าจอสิ้นสุดขั้นตอนการสร้างพับบลิชชิงพอยน์ที่เป็นแบบยูนิแคสท์สังเกตว่าสามารถทดสอบการทำงานโดยทำ check box ที่ “Test files when this wizard finishes” ถ้าไม่ต้องการทดสอบให้คลิกซ้ำที่ check box นั้นออก จากนั้นคลิก Finish เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

รูปที่ 30

จากรูปที่ 30 สังเกตว่าขณะนี้พับบลิชชิงพอยน์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ (test6) ทำงานแล้ว (สีเขียว) เวลาที่ผู้ใช้จะดูการถ่ายทอดสามารถเข้าใช้งานได้โดยพิมพ์ mms://mcast1/test6 ที่ web browser หรือที่วินโดว์มีเดียเพลเยอร์ก็ได้

2. วิธีการบรอดแคสท์แบบ มัลติแคสท์

ที่กล่าวมานั้นเป็นวิธีการสร้างพับบลิชชิงพอยน์ที่มีการบรอดแคสท์เป็นแบบยูนิแคสท์แต่ถ้าต้องการที่จะบรอดแคสท์แบบมัลติแคสท์มีวิธีการที่เพิ่มเติมขึ้นมาดังตัวอย่างต่อไปนี้

เริ่มต้นจะมีวิธีการสร้างเช่นเดียวกับวิธีสร้างพับบลิชชิงพอยน์ที่เป็นการบรอดแคสท์แบบยูนิแคสท์ยกเว้นให้เลือกการบรอดแคสท์แบบมัลติแคสท์ดังรูปที่ 31 สังเกตว่าจะมี option ให้เลือกว่าจะให้ทำยูนิแคสท์rollover (การรับสตรีมที่เป็น ยูนิแคสท์) แทนกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถรับสัญญาณที่เป็นมัลติแคสท์ได้ ถ้าทำคลิกที่ check box จะเป็นการเลือก option นี้ นั่นคือ กรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถรับสตรีมแบบมัลติแคสท์ได้ก็จะรับสตรีมที่เป็นยูนิแคสท์ แทน

รูปที่ 31

จากนั้นคลิก Next  จะได้หน้าจอ ดังปรากฎในรูปที่ 32 ถ้าเลือกแหล่งที่เป็นเอนโคดเดอร์จะต้องทำการป้อนที่อยู่ของเอนโคดเดอร์ลงไป หรือจะเป็นแหล่งกำเนิดจากแหล่งใดก็ตาม ดังที่กล่าวมาแล้วในวิธีบรอดแคสท์ แบบยูนิแคสท์

รูปที่ 32

จากนั้นคลิก Next  จะได้หน้าจอดังรูปที่ 33

รูปที่ 33

คลิก Next จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 34

รูปที่ 34

เป็นหน้าจอที่สรุปรายละเอียดของพับบลิชชิงพอยน์จากนั้นคลิก Next จะได้หน้าจอดังรูปที่ 35

รูปที่ 35

หน้าจอนี้เป็นการบอกว่าได้เพิ่มพับบลิชชิงพอยน์เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตั้งค่าmulticast information file (.nsc) สำหรับพับบลิชชิงพอยน์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้พับบลิชชิงพอยน์นี้สามารถส่งข้อมูลได้ เมื่อคลิกที่ Finish จะได้หน้าจอดังรูปที่ 36

รูปที่ 36

จากนั้นคลิก Next จะได้หน้าจอดังรูปที่ 37 ซึ่งจะให้เลือกว่าจะสร้างอะไร โดยค่าปกติจะสร้างให้ทั้ง 2 อย่างคือ information file (.nsc) ไฟล์ นี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสตรีมแบบมัลติแคสท์และอีก ไฟล์ คือ announcement file (.asx) และยังมี option สร้างเว็บเพจหรือไม่ ถ้าต้องการให้คลิกที่ checkbox

รูปที่ 37

จากนั้นคลิก Next จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 38

รูปที่ 38

เป็นการให้เลือกว่าจะรับสตรีมอย่างไรระหว่างอัตโนมัติกับแบบจัดการเอง ให้เลือกเป็นอัตโนมัติ จากนั้นคลิก Next จะได้ดังรูปที่ 39

รูปที่ 39

หน้าจอนี้เป็นการถามว่าต้องการเก็บ log ของมัลติแคสท์หรือไม่ ถ้าต้องการให้คลิกที่ checkbox ในที่นี้ไม่ต้องการเก็บ log จากนั้นคลิก Next จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 40

รูปที่ 40

หน้าจอนี้จะถามว่าต้องการบันทึก multicast information file ที่ใดและตั้งชื่อ ไฟล์ นั้นว่าอะไร ค่าปกติจะตั้งตามชื่อพับบลิชชิงพอยน์หรือถ้าต้องการเปลี่ยนสามารถทำได้ทันที จากนั้นคลิก Next จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 41

รูปที่ 41

หน้าจอนี้จะถามว่าต้องการให้ผู้ใช้รับสตรีมได้อย่างไร มีให้เลือก 2 วิธี คือใช้ เว็บเซิฟเวอร์  และอีกวิธีคือ Network share ซึ่งแต่ละวิธีจะมีวิธีการ แอกเซส ที่ต่างกัน โดยปกติจะให้ผู้ใช้แอกเซสผ่านทางเว็บเซิฟเวอร์ จากนั้นคลิก Next จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 42

รูปที่ 42

หน้าจอนี้จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายละเอียดให้ปรากฎขณะแพร่รูป เช่น เรื่อง, ผู้แต่ง, ลิขสิทธิ์ ฯลฯ สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้ จากนั้นคลิก Next จะได้ดังรูปที่ 43

รูปที่ 43

หน้าจอนี้จะถามว่าต้องการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศหรือไม่ ถ้าเลือก No เป็นการไม่บันทึก ถ้าเลือก Yes ต้องการบันทึกและต้องระบุ ชื่อและตำแหน่ง ไฟล์ ด้วย จากนั้นคลิก Next จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 44

รูปที่ 44

หน้าจอนี้จะเป็นการบอกว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการกำหนดค่าให้แก่ Multicast Announcement Wizard แล้ว จะได้ ไฟล์ ที่มีนามสกุล .nsc และ .asx และสามารถเลือกได้ว่าจะทดสอบการทำงานของไฟล์หรือไม่ และจะให้พับบลิชชิงพอยน์นี้ทำงานทันทีที่กำหนดค่าเสร็จหรือไม่ ถ้ากำหนดหน้าจอนี้เสร็จให้คลิก Finish

หลังจากสร้างพับบลิชชิงพอยน์เสร็จแล้ว โดยปกติจะสามารถถ่ายทอดได้ทันที แต่บางครั้งอาจต้องการที่จะปรับเปลี่ยนค่าบางค่าของคุณสมบัติเพื่อความเหมาะสม สำหรับการถ่ายทอดแบบมัลติแคสท์นี้มีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าแบบยูนิแคสท์เนื่องจากต้องระบุกลุ่ม หมายเลขไอพีแบบมัลติแคสท์เสียก่อน ช่วง หมายเลขไอพีที่เป็นมัลติแคสท์จะอยู่ในช่วง 224.0.0.0-239.255.255.255 และมีบางช่วงที่สงวนไว้ใช้ จึงต้องเลือกช่วงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องทำการ คอนฟิก อุปกรณ์สวิทช์ระหว่างสวิทช์ backbone กับสวิทช์หลักของคณะ/หน่วยงานให้สามารถรับจราจรที่เป็นมัลติแคสท์ ได้

วิธีการตั้งค่า หมายเลขไอพีมัลติแคสท์ ให้แก่ publilshing point สามารถทำได้ดังนี้

รูปที่ 45

จากรูปที่ 45 คลิกเลือกที่พับบลิชชิงพอยน์ที่ต้องการ ในที่นี้คือ test7 ที่เฟรมด้านขวาคลิกที่แถบ properties จากนั้นเลือกสตรีมมัลติแคสท์ จะปรากฎในช่อง Plug-in เป็น WMS Multicast Data Writer มี status เป็น Enabled ให้คลิกสองครั้งที่นี่ จะปรากฎหน้าจอในรูปที่ 46

รูปที่ 46

จะเห็นว่าสามารถเปลี่ยนหมายเลขไอพีในช่องไปเป็น หมายเลขไอพีอื่นได้ โดยปกติโปรแกรมนี้จะกำหนด หมายเลขไอพีที่อยู่ในช่วง 239.0.0.0/16 มาให้ ถ้าต้องการเปลี่ยนก็เพียงแต่พิมพ์ หมายเลขไอพีหมายเลขใหม่ลงไปได้ทันที ในที่นี้จะใช้หมายเลข 225.101.101.0/24 เพื่อความง่ายในการจัดการ ส่วนพอร์ตจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้ สำหรับค่า Time-to-live (TTL) ให้ใช้ค่าตามเดิม และถ้าต้องการให้ผู้ใช้ที่ไม่สามารถรับสตรีมแบบมัลติแคสท์ได้ให้สามารถรับสตรีมแบบยูนิแคสท์แทน ให้เลือก “Enable unicast rollover” ปกติจะเลือกอยู่แล้ว ถ้ามีการเลือก option นี้ในการสร้างพับบลิชชิงพอยน์เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ Apply จะปรากฎข้อความดังรูปที่ 47

รูปที่ 47

เป็นการบอกว่าจะต้องทำการ stop และ run multicast announcement wizard ใหม่จึงจะมีผลคลิกที่ OK จากนั้นคลิกขวาที่พับบลิชชิงพอยน์test7 และเลือก stop แล้วคลิกที่ tab Announce ตามรูปที่ 48

รูปที่ 48

คลิกที่ปุ่ม  “Run Multicast Announcement Wizard” จะปรากฎหน้าจอดังรูป

รูปที่ 49

ซึ่งจะเข้าสู่ขบวนการที่กล่าวมาแล้ว ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สามารถคลิก Next ไปจนกระทั่งสิ้นสุดขั้นตอน การที่ต้อง run multicast announcement ใหม่เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าของ WMS Multicast Data Writer นั่นเอง

รายละเอียด ของพับบลิชชิงพอยน์

พับบลิชชิงพอยน์แต่ละตัวมีรายละเอียดเฉพาะตัว จะกล่าวถึงรายละเอียดของพับบลิชชิงพอยน์ที่สำคัญ ๆ มีดังต่อไปนี้

รูปที่ 50

Monitor

เป็นการดูว่าพับบลิชชิงพอยน์นี้ มีผู้ใช้ที่กำลังรับชมรายการอยู่กี่คน จากรูปที่ 50 พับบลิชชิงพอยน์ชื่อ test4 มีผู้เข้าชมเป็นจำนวน 3 คน นอกจากนี้ยังบอกถึงขนาดของแบนด์วิดธ์ที่ใช้อีกด้วย

รูปที่ 51

แหล่งกำเนิด (Source)

เป็นแหล่งต้นกำเนิดของเนื้อหาที่จะแพร่ภาพ เช่น จาก กล้องวิดีโอผ่านเอนโคดเดอร์,ไฟล์, สตรีมถ่ายทอดสด เป็นต้น นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าเก็บเนื้อหาไว้ที่ใด ตามรูปที่ 51

รูปที่ 52

Advertising

ตามรูปที่ 52 เป็นการเพิ่มเติมในส่วนข้อความที่จะแสดงบนหน้าจอขณะทำการแพร่ภาพ

Announce

ตามรูปที่ 52 เป็นการสร้างไฟล์ที่ใช้สำหรับแพร่ภาพ (นามสกุล .asx หรือ .nsc) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของการแพร่ภาพจะต้อง run announce ใหม่

Properties

ตามรูปที่ 52 เป็นคุณสมบัติของ category  ของพับบลิชชิงพอยน์ซึ่งค่าคุณสมบัติเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้

บทที่ 3

การมอนิเตอร์และการตรวจสอบระบบ

1. การมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของระบบ

ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมเป็นคอมพิวเตอร์ IBM รุ่น X325 , 2 xCPU 2.80 GHz , 1.5 GB RAM, การ์ดแลน 2 ชุด ใช้ Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition เป็นระบบปฏิบัติการ

ในการใช้งานสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเซิฟเวอร์ ได้โดยเข้าที่ Windows Task Manager (กดปุ่ม Ctrl+Alt+Del ) แล้วคลิกที่ tab Performance จะเห็นรายละเอียดดังรูป จะเห็นว่า การใช้งาน CPU มีค่าเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำมาก นั่นแสดงว่าระบบนี้สามารถรองรับภาระงานที่สูงได้ แม้ว่าจะมีภาระงานที่มากขึ้น แต่ถ้าจำนวนผู้เข้าชมสูงมาก ๆ (300-400  คอนเนคชัน) บางครั้งค่านี้อาจขึ้นสูงถึง 50  เปอร์เซ็นต์ แต่ระบบยังคงสามารถรองรับได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 53

เมื่อคลิกที่แถบ Networking จะเห็นว่าการใช้งานของการ์ดแลนทั้งสองชุดต่ำมาก (เฉลี่ยไม่ถึง 2.5 เปอร์เซนต์) สามารถรองรับ การจราจรได้เป็นอย่างดี เป็นหลักประกันว่าเซิฟเวอร์นี้สามารถให้บริการแก่ผู้ชมได้เป็นจำนวนมาก

รูปที่ 54

2. การมอนิเตอร์ไคลแอนท์

การมอนิเตอร์ไคลแอนท์ที่เข้ามาใช้บริการ นอกเหนือจากการมอนิเตอร์ที่โปรแกรมดังได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังสามารถที่จะมอนิเตอร์ผ่านทางคำสั่งของวินโดว์ได้ โดยพิมพ์คำสั่ง netstat –an ที่ command line จะได้รายการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าชมการถ่ายทอดโดยแสดงรายละเอียดดังตัวอย่าง

Active Connections

Proto  Local Address          Foreign Address        State

TCP    10.101.101.101:554     10.66.100.25:1175      ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.66.104.39:1060      ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.66.212.3:1251       ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.66.212.34:3021      ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.3.64:1715        ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.3.79:1373        ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.3.83:1131        ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.3.90:4243        ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.3.106:1709       ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.4.12:1104        ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.8.14:1407        ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.8.125:1827       ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.9.27:1942        ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.11.27:1324       ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.11.68:1189       ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.11.80:1163       ESTABLISHED

TCP    10.101.101.101:554     10.87.11.93:1898       ESTABLISHED

Local Address   คือ หมายเลขไอพีของเซิฟเวอร์ ส่วน  Foreign Address  คือ หมายเลขไอพีของเครื่องที่เข้าชมการแพร่ภาพ และใช้โพรโทคอล TCP ในการเชื่อมต่อ

3. ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมได้ต่อเชื่อมเข้ากับระบบ Anti Virus (Trend Micro) ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการอัพเดทโดยอัตโนมัติทุกวัน นอกจากนี้ยังมี Enterprise Client Firewall ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้เครื่องใดเข้ามาใช้งานเครื่องเซิฟเวอร์นี้ได้บ้าง ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น สามารถติดตั้งระบบนี้ได้ ซึ่งวิธีการติดตั้งได้กล่าวไว้แล้วในเว็บเพจของมหาวิทยาลัย เมื่อคลิกขวาที่ไอคอนแล้วเลือก Enterprise client Firewall จะปรากฎดังรูปที่ 55

รูปที่ 55

เมื่อคลิกเลือกที่ปุ่ม Edit จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 56

รูปที่ 56

หน้าจอนี้จะแสดง rule list ที่ได้สร้างไว้ ถ้าต้องการสร้างใหม่คลิกที่ปุ่ม Add ถ้าต้องการลบเลือก Delete ถ้าต้องการแก้ไขเลือก Edit ดังปรากฎในรูปที่ 57

รูปที่ 57

นอกจากนี้ยังได้อ้างอิงเวลาจากเซิฟเวอร์เวลา (NTP Server หรือ Time Server) ของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเป็น stratum ที่ 2  (หมายเลขไอพี202.12.97.45) ดังในภาพที่ 58 ทำให้ระบบมีเวลาที่ได้มาตรฐาน

รูปที่ 58

บทที่ 4

การตั้งค่าและการใช้งานเอนโคดเดอร์

1. การติดตั้งโปรแกรมเอนโคดเดอร์

เอนโคดเดอร์ เป็นส่วนในการสร้าง Content ของวินโดว์มีเดียเซอร์วิส มีความสามารถเบื้องต้นสามประการได้แก่

  - เป็นโปรแกรมจับ ภาพและเสียง จากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ซาวด์การ์ด และกล้องวี ดีโอ ฯลฯ

  - เป็นโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล ภาพ+เสียง และ สตรีมไปยังวินโดว์มีเดียเซอร์วิส เพื่อทำการเผยแพร่แบบถ่ายทอดสด

  - เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ จากฟอร์แมตต่าง ๆ เป็นฟอร์แมตของ Windows Media Audio and Video Series

วิธีการติดตั้งมีวิธีการติดตั้งเช่นเดียวกับโปรแกรมบนวินโดว์ตัวอื่นๆ ซึ่งติดตั้งง่ายมีคำแนะนำตลอดการติดตั้ง จะไม่ขอแสดงไว้ ณ ที่นี้

2. การใช้งานเอนโคดเดอร์ สามารถทำได้ดังนี้

หลังจากลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เปิดโปรแกรมวินโดว์มีเดียเอนโคดเดอร์ (Windows Media Encoder) ขึ้นมา จะได้หน้าจอ

ดังรูปที่ 59

รูปที่ 59

หน้าจอนี้แสดง session การทำงานใหม่ สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ ถ้าต้องการที่จะถ่ายทอดสดสามารถเลือกได้จากบรอดแคสท์a live event หรือเลือก Custom session ก็ได้ ในที่นี้จะเน้นเฉพาะการถ่ายทอดสด ในที่นี้เลือก Custom session แล้วคลิก OK จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 60

Source

รูปที่ 60

รูปที่ 60 แสดงหน้าจอเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดที่จะรับเข้ามา อันดับแรกต้องตั้งชื่อก่อน จากนั้นเลือกแหล่งกำเนิดจากที่กำหนดให้ ในที่นี้จะเลือกแหล่งแหล่งกำเนิดจาก capture card ที่ได้ติดตั้งลงไปในเอนโคดเดอร์ ซึ่งเมื่อโปรแกรมตรวจสอบพบจะแสดงรายการขึ้นมาให้เลือก ในที่นี้คืออุปกรณ์ Snazzi’DV AVIO Video Device สิ่งที่จะต้อง คอนฟิก เป็นลำดับถัดมาคือเอาท์พุท ให้คลิกที่ tab เอาท์พุท จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 61

Output

รูปที่ 61

เป็นการระบุว่าจะส่งเนื้อหาอย่างไร ซึ่งได้แก่บรอดแคสท์หรือเก็บในรูปของไฟล์ หรือสามารถเลือกได้ทั้ง 2 อย่างพร้อมกัน การส่งข้อมูลที่บีบอัดแล้วไปยังเซิฟเวอร์สามารถทำได้ 2 วิธีคือ Push  to Server และ Pull from encder

Push to Server

รูปที่ 62

เป็นการ pushสตรีมจากเอนโคดเดอร์ให้ไปยังเซิฟเวอร์ดังรูปที่ 62 connection จะเริ่มต้นที่เอนโคดเดอร์จะต้องป้อนรายละเอียดของเซิฟเวอร์ดังตัวอย่างในรูปที่ 62 ซึ่ง server name จะต้องระบุทั้ง หมายเลขไอพีและพอร์ตด้วย ซึ่งพอร์ตนี้ถ้าไม่ระบุจะเป็นพอร์ต 80 แต่ถ้าต้องการที่แตกต่างจากนี้จะใช้พอร์ตอื่นๆได้แต่ต้องเข้าไป คอนฟิก ในเซิฟเวอร์ ที่ใช้ถ่ายทอด จากนั้นระบุพับบลิชชิงพอยน์

Pull from encoder

รูปที่ 63

ถ้าเลือก Pull from encoder ดังรูปที่ 63 จะป้อนเฉพาะพอร์ตซึ่งจะใช้พอร์ต 8080 หรือจะหาพอร์ตว่างอื่นๆ ก็ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Find Free Port ซึ่งพอร์ตนี้จะเป็นหมายเลขเดียวกับการสร้างพับบลิชชิงพอยน์ที่ได้กล่าวไปแล้ว

ถ้าต้องการเก็บเนื้อหาการถ่ายทอดสามารถทำได้โดยคลิกเลือกที่ Archive to file ดังรูปพร้อมกับระบุตำแหน่งเก็บและชื่อ ไฟล์ ด้วย

หลังจากคอนฟิก เอาท์พุท เสร็จแล้วจะทำการคอนฟิกในส่วนของ Compression ซึ่งเป็นการบีบอัดข้อมูล

Compression

รูปที่ 64

หน้าจอนี้เป็นการเลือกคุณภาพและการเข้ารหัสสัญญาณ  เมื่อคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดของ Destination จะปรากฎหน้าจอดังรูป

รูปที่ 65

Destination

เลือกวินโดว์มีเดียเซิฟเวอร์(streaming) เนื่องจากเป็นการส่งแบบ บรอดแคสท์สตรีมต่อเนื่อง

รูปที่ 66

Video และ Audio

การเลือกวิดีโอและออดิโอ ขึ้นกับว่าต้องการคุณภาพของวิดีโอและออดิโอมากน้อยเพียงใด ปลายทาง แต่ละประเภทจะมีอัตราการส่งข้อมูลต่างๆ กันให้เลือก เช่น ถ้าเป็น Multiple bit rates video (CBR) ดังรูปที่ 66 เราสามารถที่จะเลือกอัตราส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 อัตรา ดังรูปที่ 67  การเลือกอัตราเร็วหลาย ๆ ขนาดนี้มีข้อดีคือเมื่อเครือข่ายไม่สามารถส่งข้อมูลให้ผู้ชมด้วยอัตราเร็วสูงได้เนื่องจากการคับคั่งของเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้ยังคงสามารถรับชมรายการได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราส่งที่ต่ำกว่า

รูปที่ 67

Processing

รูปที่ 68

เลือก Processing แบบ Deinterlace ดังรูปที่ 68 เพื่อให้วิดีโอมีภาพที่นิ่งไม่สั่นไหว จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Apply เป็นการสิ้นสุดการคอนฟิก ซึ่งจะได้หน้าจอดังรูปที่ 69 คลิก OK

รูปที่ 69

คลิก OK จะได้หน้าจอดังรูปที่ 70 แล้วคลิก OK จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 71

รูปที่ 70

รูปที่ 71

เอนโคดเดอร์จะส่งสัญญาณที่ได้ไปยังเซิฟเวอร์ที่ถ่ายทอด รายละเอียดของการเข้ารหัสจะแสดงที่ด้านล่างของจอเอนโคดเดอร์ดังรูปที่ 71 สามารถตรวจสอบดูประสิทธิภาพของระบบได้โดยดูจาก CPU load หรือจะใช้ดูที่ windows task manager ของเครื่องก็สามารถทำได้ มีข้อสังเกตว่าถ้าเลือกการเข้ารหัสด้วยอัตราการส่งข้อมูลสูงๆ จะทำให้ค่า CPU load มีค่าสูง หรือเลือก Multiple bit rate หลายๆ ค่าก็จะทำให้ CPU load มีค่าสูงเช่นเดียวกัน

บทที่ 5

ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา

1. ปัญหาในการใช้งาน

โดยปกติแล้วเมื่อสร้างพับบลิชชิงพอยน์สำเร็จแล้ว เครื่องผู้รับจะสามารถเข้ารับชมรายการที่แพร่ภาพได้ทันที แต่ถ้าสร้างไม่สำเร็จก็จะไม่สามารถใช้งานได้ จะขอกล่าวถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้ผู้รับไม่สามารถรับชมได้ดังนี้

  - ปัญหาที่เกิดจากการสร้างพับบลิชชิงพอยน์

มักจะเกิดจากการที่ใส่ แอดเดรส ของแหล่งกำเนิดไม่ถูกต้อง เช่น ระบุ หมายเลขไอพีไม่ถูกต้อง หรือใส่หมายเลขพอร์ตไม่ถูกต้อง, รูปแบบของสตรีมไม่ถูกต้อง เช่นถ้าแหล่งกำเนิดของสตรีมที่เลือกมาเป็น

mms://broadcast.manager.co.th/11news1?wmcontentbitrate=550000 เมื่อนำไประบุขณะที่สร้างพับบลิชชิงพอยน์จะมีการฟ้อง error ดังรูปที่ 71

วิธีแก้ปัญหา

โดยการแก้ไขแอดเดรสให้ถูกต้อง ซึ่งในตัวอย่างนี้url ที่ถูกจะต้องแก้ไขเป็น http://broadcast.manager.co.th/11news1?wmcontentbitrate=550000 เนื่องจากวินโดว์มีเดียเซอร์วิสจะไม่สามารถ setup การสตรีมที่เป็นโพรโทคอล mms ได้ จะต้องใช้ http แทน ถึงแม้ว่าต้นกำเนิดจะเป็น mms ก็ตาม

รูปที่ 72

แต่ในบางครั้งอาจจะไม่สามารถนำสตรีมนั้นมาถ่ายทอดก็เป็นได้เนื่องจากแหล่งกำเนิดทำการปิดกั้นไม่ยอมให้ทำการแพร่ภาพต่อ จะเลือกมาแพร่ภาพต่อนั้นควรต้องเป็นสตรีมแบบเปิดเสรี

นอกจากนี้ในวินโดว์มีเดียเซอร์วิสจะมีการบอกถึง error  สามารถคลิกดู error ต่างๆ ได้ใน trouble shooting  ดังรูปที่ 73

รูปที่ 73

ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ปัญหาสามารถทำได้ดียิ่งขึ้น เมื่อ double คลิกเข้าไปที่ข้อความ จะแสดงรายละเอียดดังรูป จาก error บ่งบอกถึงการที่ไม่สามารถนำสตรีมที่ระบุลงไปมาใช้งานได้อาจเกิดจากการป้อนผิดหรือสตรีมนั้นไม่มีอยู่จริงหรือ สตรีมมีอยู่จริงแต่ไม่อนุญาตให้นำไปถ่ายทอดต่อ

รูปที่ 74

1.2  ปัญหาในการรับชมรายการของผู้ใช้

การเข้ารับชมรายการนั้นสามารถทำได้โดยง่าย โดยเปิดโปรแกรม Window Media Player  ขึ้นมาคลิกที่ File -> Open Url จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 75

รูปที่ 75

พิมพ์ป้อนที่อยู่ของสตรีมลงไปโดยระบุในรูปของชื่อเซิฟเวอร์หรือหมายเลขไอพี เช่น mms://10.101.101.101/test4  จากนั้นคลิก OK โปรแกรมก็จะสามารถรับชมสตรีมได้ในกรณีที่รับชมไม่ได้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ระบุที่อยู่ของสตรีมไม่ถูกต้อง

วิธีการแก้ปัญหา

สามารถแก้ปัญหาได้โดยการตรวจสอบให้ถูกต้องหรืออาจทำจุดเชื่อมโยงแอดเดรสนั้น (link) ให้ผู้ใช้คลิกจะสะดวกกว่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นวินโดว์มีเดียเพลเยอร์นั้นใช้เวอร์ชันที่ไม่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของตนเอง สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันให้เหมาะสม

ในบางครั้งอาจเกิดปัญหาคุณภาพของภาพและเสียงที่ได้เช่นภาพกระตุก เสียงขาดหาย ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากการจราจรที่หนาแน่นและคับคั่ง ซึ่งวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นคือปรับขนาดของแบนด์วิดธ์ในการส่งให้มีขนาดเล็กลงจะช่วยได้ เนื่องจากการส่งสตรีมผ่านเครือข่ายนั้นมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณภาพของภาพและเสียงที่รับได้ขึ้นอยู่กับแบนด์วิดธ์, ความคับคั่งของเครือข่าย เป็นอย่างมาก วิธีตรวจสอบคุณภาพของสตรีมสามารถทำได้ที่โปรแกรมวินโดว์มีเดียเพลเยอร์ที่กำลังรับชมอยู่ โดยคลิกที่เมนู View จากนั้นเลือกที่ Statistics ดังรูปที่ 76

รูปที่ 76

จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 77 (คลิกเลือกที่ Advanced)

รูปที่ 77

ส่วนที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสตรีมที่ได้รับคือ ในส่วน Video จะบอกว่าอัตราเร็วของเฟรมจริง (actual rate) เป็นเท่าใด ในที่นี้เป็น 24.8 เฟรมต่อวินาที จากอัตราเร็วของเฟรม 29 เฟรมต่อวินาที (ค่านี้กำหนดที่ เอนโคดเดอร์) ซึ่งอัตราเร็วของเฟรมขนาดนี้เป็นอัตราเร็วที่ให้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดี เมื่อใดก็ตามที่อัตราเร็วของเฟรมลดต่ำลงเริ่มแสดงให้เห็นถึงการจราจรบนเครือข่ายเริ่มที่จะหนาแน่นขึ้น เมื่อต่ำลงมากๆ จะทำให้ไม่สามารถรับชมได้ อัตราเร็วของเฟรมจะลดต่ำลงอาจลดเหลือ 0 เฟรมต่อวินาที

บทที่ 6

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมนี้มีความสามารถในการถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนคอนเน็คชันได้ไม่จำกัด แม้ว่าจะมีผู้เข้าใช้มากแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ ทำให้ผู้ใช้ได้ชมการถ่ายทอดที่นิ่ง ภาพและเสียงไม่สะดุด (ยกเว้นถ้าอยู่ในสภาวะที่มีการจราจรเครือข่ายหนาแน่นเป็นอย่างมาก) นั่นหมายความว่าระบบฮาร์ดแวร์พร้อมที่จะให้บริการ ส่วนที่ควรจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปได้แก่เนื้อหาและแหล่งกำเนิดที่จะนำออกแพร่ภาพ ณ ปัจจุบันนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นโดยอาศัยแหล่งกำเนิด 3 ประเภทได้แก่เอนโคดเดอร์จำนวน 2 เครื่อง ไฟล์ต่างๆ และรับสตรีมที่ถ่ายทอดอยู่แล้วมาดำเนินการถ่ายทอดต่อ

แนวทางในการพัฒนาในอนาคตคือการเพิ่มเนื้อหาในการถ่ายทอดให้แก่ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสม และการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันนี้ในแต่ละปีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น การนำเทคโนโลยีการถ่ายทอดทางเครือข่ายมาใช้ในการเรียนการสอนจะสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามจะต้องได้รับความร่วมมือและประสานงานกันจากหลายๆฝ่าย นอกจากนี้ระบบเซิฟเวอร์สื่อผสมควรได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้บนไอพีเวอร์ชัน6 (IPv6) ซึ่งไอพีเวอร์ชัน6 นี้สนับสนุนการทำงานแบบมัลติแคสท์อย่างเต็มที่จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำการพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้ควรต้องมีการทำคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service :QoS) ควบคู่ไปด้วย ควรได้รับการปรับปรุงคุณภาพในการถ่ายทอดในขณะที่มีการจราจรเครือข่ายหนาแน่น เนื่องจากเมื่อเกิดการคับคั่งของเครือข่ายมักจะทำให้อัตราเร็วของการส่งเฟรมต่อวินาที (frame rate) ลดลง ทำให้คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้รับลดลงอย่างมาก จนกระทั่งทั้งภาพและเสียงขาดหายไป ซึ่งกรณีเช่นนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้น

บรรณานุกรม

Microsoft Coporation. (2005) , Retrieved July 15,2006 from http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wmsrvsdk/htm/wms_stream_signal_type.asp.

Amy F. Philipson. Streaming Media Services. Retreived May 7, 2005, from http://www.washington.edu/computing/web/streaming/.

ชนินัน ศศิวิลาสกร และ พรเทพ บัวขาว. (2543) การศึกษาการส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่าย. ค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2548, จาก http://freehp.kku.ac.th/seminar/2543/sec01/group5/main05.html.

ภาคผนวก

เทคโนโลยีของวินโดว์มีเดียเซอร์วิส

วินโดว์มีเดียเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่มีพื้นฐานการทำงานแบบดิจิตอล และนำมาใช้กับภาพวีดีโอและเสียง วินโดว์มีเดียได้พัฒนาเครื่องมือ ระบบกระจายสัญญาณ และ ชุดรับสัญญาณ ระบบนี้สามารถสนองต่อ รายการบันเทิง ธุรกิจยุคใหม่ ระบบสื่อสาร และการศึกษาทางไกล ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจริงขึ้นมาได้ก็เพราะเทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบสตรีมต่อเนื่อง

องค์ประกอบของวินโดว์มีเดีย

วินโดว์มีเดียประกอบขึ้นมาจากซอฟท์แวร์ย่อยที่ทำให้เกิดการส่งข้อมูลแบบสตรีมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างไปจาก Word Processor, Database, อย่างสิ้นเชิง องค์ประกอบหลักของวินโดว์มีเดียมี 3 อย่างคือ เครื่องมือ การให้บริการ และ เครื่องรับ

เครื่องมือของวินโดว์มีเดีย (Windows Media Tools)

เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ปรับแฟ้มข้อมูลของ ภาพวีดีโอ เสียง และ ตัวอักษร ที่มีรูปแบบเป็น WAV, AVI, MP3,... ให้ไปอยู่ใน Advance Streaming Format : ASF ที่เป็นแฟ้มข้อมูลที่เหมาะสมต่อการส่งเข้าไปสู่ระบบเครือข่ายแบบสตรีมต่อเนื่อง เครื่องมือย่อยเหล่านี้ได้แก่วินโดว์มีเดียเอนโคดเดอร์ทำหน้าที่รับสัญญาณที่ถ่ายทอดสดเข้ามาแล้วปรับเปลี่ยนเป็นแบบ ASF ที่เหมาะสำหรับการส่งเข้าสู่เครือข่าย Windows Media Author ทำหน้าที่ผลิตภาพที่รวมเอา Graphics เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มข้อมูลแบบ ASF และ Windows Media ASF Indexer ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลที่ถูกทำเป็น ASF เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมี Windows Media On-Demand Producer ใช้สำหรับแก้ไข การทำขั้นตอนนำเสนอ กำหนดตำแหน่ง และการเขียนคำสั่งให้ทำงานตามลำดับขั้น

การให้บริการ (Windows Media Services)

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นวินโดว์มีเดียเซิฟเวอร์ทำหน้าที่ในการให้บริการ โดยที่เครื่องนี้ต้องทำงานบน วินโดว์ NT Server ทำหน้าที่ในการให้บริการเสียง วีดีโอ และสื่ออื่น ไปยังผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ปลายทาง สื่อ ที่ให้บริการ อาจจะอยู่ในรูปของ แฟ้มข้อมูล (Data Files) หรือ สตรีมข้อมูล (Live Stream) การเข้ารหัสของวินโดว์มีเดียเอนโคดเดอร์จะทำให้ วีดีโอ เสียง และตัวอักษร อยู่ในรูปของ ASF จากนั้นส่งไปยังวินโดว์มีเดียเซิฟเวอร์ทำหน้าที่กระจายสัญญาณไปสู่เครื่องของผู้ใช้ โดยให้สัญญาณเดินทางผ่านไปทางระบบเครือข่าย

วินโดว์มีเดียเพลเยอร์ (Windows Media Player)

เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ทำหน้าที่เปลี่ยน ASF ให้กลับมาเป็น วีดีโอ เสียง และตัวอักษรที่เหมือนเดิม ให้คุณภาพที่เท่าเทียมกับสื่อต้นทางให้ได้มากที่สุด มีอัตราการสูญเสียที่น้อยมาก

ความสามารถหลักของวินโดว์มีเดีย

วินโดว์มีเดียเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบวินโดว์มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการใช้งานมากมาย ทั้งการสร้าง การส่งต่อ และการดูรายละเอียดภายในรวมไปถึงความสามารถในการจัดการ การแสดงออก ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

- คุณภาพของเสียง ใช้ Windows Media Audio Codec ในการเข้ารหัส ให้ได้เสียงคุณภาพเหมาะสมต่อการส่งกระจายเสียงสำหรับสถานีวิทยุในระบบ FM เป็นเสียงคุณภาพระดับ CD ที่มีความเร็วในการส่งเป็นครึ่งหนึ่งของ MP3

- การเข้ารหัสวีดีโอวินโดว์มีเดียเอนโคดเดอร์เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการเข้ารหัสวีดีโอ ทั้งความเร็วและขนาดได้สูงสุด

- การแสดงผลเต็มจอ เป็นความสามารถในการแสดงผลให้เต็มจอได้

- การใช้งานบน Microsoft เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆของ Microsoft ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ วินโดว์ NT Server, Microsoft Site Server, Microsoft BackOffice .. เป็นต้น

- การบริหารงาน มีโปรแกรม Microsoft Windows Media Right Manager ทำหน้าที่บริหารการให้บริการทั้งระบบ

- การแสดงผลงานด้วย Power Point 2000 เป็นการเสริมประสิทธิภาพการทำงานทำให้โปรแกรมสามารถส่งกระจายสัญญาณไปบนระบบเครือข่าย (บรอดแคสท์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญอีก 2 ประการคือ Reliability และ Scalability ซึ่ง Reliability หมายถึงความสามารถของเครื่องรับที่สามารถต่อเข้าสู่ระบบ การรับสัญญาณ ที่ไม่ถูกขัดจังหวะ และ Scalability หมายถึงความยืดหยุ่นในการใช้ แบนด์วิดธ์ และจำนวนผู้ใช้ที่ต่อเข้าสู่เครื่องให้บริการ ทำให้ระบบต้องมีความสามารถที่เป็นเงื่อนไขดังนี้

- ความกว้างของ แบนด์วิดธ์ ความสามารถของ วินโดว์มีเดียสามารถปรับช่องความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลได้มาก ตั้งแต่การส่งของเสียงแบบช่องเดี่ยว (Mono) ที่ 2.4Kbps ไปจนถึงการส่งวิดีโอคุณภาพในระดับส่งกระจายสัญญาณ (บรอดแคสท์) ที่ 6Mbps และให้คุณภาพของสัญญาณที่ดีเยี่ยมสม่ำเสมอ

- การเลือกสตรีมโปรแกรมสามารถเลือกความเร็วในการสื่อสารที่เหมาะสมได้ เป็นการยืนยันการให้บริการสำหรับเครื่องข่ายที่ทำได้ทั้งความเร็วสูงและความเร็วต่ำ

- การเข้ารหัสความเร็วหลายแบบ เป็นการเข้ารหัสของสื่อ โดยทำที่ความเร็วหลายๆแบบ สำหรับเป็นตัวเลือกในการให้บริการ

- ความอ่อนตัว เป็นระบบที่รองรับผู้ใช้ได้มากถึง 2000 ชุด ที่ความเร็ว 28.8Kbps ด้วยเครื่องระดับ Pentium II

- การให้บริการแบบมัลติแคสท์เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การใช้แบนด์วิดธ์ต่ำและสามารถใช้ได้กับจำนวนผู้ใช้ที่ไม่จำกัด

- สตรีมที่ไม่ถูกขัดจังหวะ เป็นเทคโนโลยีที่การส่งข้อมูลมีความต่อเนื่อง ลดความล่าช้าของข้อมูล

แนวทางของสื่อแบบสตรีมต่อเนื่อง

ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องของ วินโดว์มีเดียควรที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของสื่อแบบ     สตรีมต่อเนื่องเป็นพื้นฐาน ทั้งชนิดและวิธีการส่งผ่านข้อมูล

ข้อมูลแบบสตรีมต่อเนื่อง (Streaming) กับการดาวน์โหลด(Downloading)

การลำเลียงข้อมูล มี สองแนวทางคือสตรีมต่อเนื่อง กับการดาวน์โหลดซึ่งโปรแกรม วินโดว์มีเดียจะสร้างแฟ้มข้อมูลแบบสตรีมต่อเนื่องแต่สำหรับแฟ้มข้อมูลแบบอื่นจะต้องใช้วิธีการ ดาวน์โหลด แต่ละวิธีจะมีความสำคัญในตัวของมันเอง ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสื่อที่ใช้ วิธีการนำเสนอและชนิดของระบบเครือข่ายที่ใช้ การใช้วิธีการ ดาวน์โหลด สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการเอาแฟ้มข้อมูลสื่อ มาเก็บลงใน เว็บเซิฟเวอร์ กำหนดจุดต่อเชื่อมไว้ในเว็บเพจให้ผู้ใช้สามารถคลิกแล้วโปรแกรมจะไหลจากเว็บเซิฟเวอร์ไปสู่ ฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้ และทำการเปิดใช้งานโดยโปรแกรมที่ตำแหน่งผู้ใช้ ประโยชน์ที่ได้จากวิธีนี้ก็คือ ชนิดของแฟ้มข้อมูลสื่อ สามารถเป็นไปได้ทุกรูปแบบ ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ ระยะเวลา ในการส่งถ่ายข้อมูล สำหรับวีดีโอ ความยาว 30 วินาที เมื่อกระทำบนอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 28 Kbps ต้องใช้เวลาในการส่งถ่ายข้อมูล ถึง 20 นาที แต่ถ้าทำภายใต้ระบบเครือข่ายความเร็วสูง 10 Mbps อาจใช้เวลา 2-3 วินาที เงื่อนไขของพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์และเวลาในการส่งถ่ายข้อมูล เป็นขีดจำกัดที่ไม่สามารถนำมาใช้กับวิดีโอที่ความยาวเป็น 1-2 ชั่วโมง หรือการถ่ายทอดสด

การใช้วิธีการสตรีมต่อเนื่อง โดยการเข้ารหัสที่ข้อมูลสื่อให้เป็นแบบ ASF แล้วนำมาใส่ไว้ที่วินโดว์มีเดียเซิฟเวอร์และกำหนดจุดเชื่อมต่อไว้ในเว็บเพจเมื่อผู้ใช้ทำการคลิกเข้าไป โปรแกรมจะเปิดวินโดว์มีเดียเพลเยอร์ เป็นโปรแกรมทำหน้าที่รับสตรีมต่อเนื่องแล้วแสดงผลออกมาได้ทันที ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องสำรองพื้นที่บน ฮาร์ดดิสก์และไม่ต้องเสียเวลารอให้การส่งถ่ายข้อมูลจบสิ้นลงไปก่อน สามารถใช้ได้กับความยาวที่ไม่จำกัดหรือการถ่ายทอดสด

ข้อจำกัดของวิธีการสตรีมต่อเนื่อง ก็คือ การที่ต้องแสดงผลในทันทีแบบ Real-Time เป็นภาระที่ต้องใช้กำลังของการประมวลผล ขนาดของช่องสัญญาณ และคุณภาพของระบบเครือข่าย ที่ข้อมูลสื่อเดินทางผ่าน ทิศทางที่ วินโดว์มีเดียกำลังมุ่งไปคือ การสร้างและการส่ง ข้อมูลสื่อ ไปในระบบเครือข่ายที่มีขีดจำกัด ที่ผู้ใช้สามารถรับบริการที่ไม่ติดขัดและให้คุณภาพในการแสดงผลที่ดี

การส่งผ่านข้อมูลสื่อไปแบบสตรีม ต่อเนื่องไปบนระบบเครือข่าย

ข้อมูลสื่อที่ส่งแบบ ต่อเนื่อง จากวินโดว์มีเดียเซิฟเวอร์สามารถส่งผ่านไปใน อินเทอร์เน็ต และ อินทราเน็ต และถูกแปลงกลับด้วยวินโดว์มีเดียเพลเยอร์ การส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ข้อมูลจะต้องผ่าน Router, Modem, Browser และอุปกรณ์อื่นๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นระบบเครือข่ายวินโดว์มีเดียเซิฟเวอร์จะทำให้ข้อมูลเป็นแพ็กเกจขนาดเล็ก ส่งออกไป เมื่อวินโดว์มีเดียเพลเยอร์รับเอาแพ็กเกจข้อมูลเหล่านี้เข้ามา จะทำการแปลงกลับไปสู่ข้อมูลดั้งเดิมที่เป็นภาพและเสียง
กฎเกณฑ์ในการจัดการกับก้อนข้อมูล การแยกและการนำไปรวมกัน ภายใต้ระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ที่แตกต่างกัน เช่นทีซีพี ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลแบบต่าง ๆ เว็บเพจ, รูปภาพ, เอกสารรวมไปถึงข้อมูลรูปแบบอื่นๆที่ใช้วิธี ดาวน์โหลด สำหรับยูดีพีใช้สำหรับส่งข้อมูลแบบ สตรีมต่อเนื่องเท่านั้น

คุณสมบัติในการแปลงกลับ ผู้ใช้จะได้รับข้อมูลเข้ามาเป็นลำดับ แล้วทำการสร้างรูปแบบให้เหมือนกับรูปแบบเดิม ที่ออกมาเป็นวีดีโอและเสียง ความเร็วที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลต้องทำได้ทันเวลา เรียกค่านี้ว่า บิตเรท และเรียกขีดจำกัดของระบบสื่อสารเป็น แบนด์วิดธ์ หรือ แบนด์วิดธ์ ก็คือ ค่า บิตเรท สูงสุดของระบบสื่อสารที่สามารถทำการสื่อสารกันได้ สภาวะโดยปกติขณะนี้ ค่า บิตเรท ของ เสียงและวีดีโอ ที่มีคุณภาพ จะสูงกว่า แบนด์วิดธ์ ของระบบสื่อสาร อินเทอร์เน็ต เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้พยายามพัฒนาทั้งระบบเครือข่าย การส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัสและถอดรหัส ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

คุณภาพของการสื่อสารแบบสตรีม ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเร็วของการต่อเชื่อมทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดังนั้นวินโดว์มีเดียเซิฟเวอร์และวินโดว์มีเดียเพลเยอร์จะต้องควบคุมการไหลของข้อมูลให้คงที่ เพื่อรักษาคุณภาพของการใช้งานให้ได้คุณภาพสูงสุด การรับ-ส่งข้อมูลมีได้ 3 แบบ คือ

On-Demand เป็นวิธีการหนึ่งของการรับสตรีมจากวินโดว์มีเดียเซิฟเวอร์(หรือ Server อื่น ๆ ที่สนับสนุนการใช้สตรีม) โดยที่สตรีมนั้นจะมีการใส่ Time code หรือ Index เพื่อช่วยกำหนด ตำแหน่งของสตรีมที่ได้จัดทำขึ้นมาและนำมาเก็บไว้ที่ Server ซึ่งผู้รับสตรีมสามารถที่จะควบคุมการทำงาน เช่น การเล่น (play) การหยุด (stop) การถอยหลัง (rewind) การเดินหน้า (forward) การการเดินหน้าเร็ว (fast-forward) และการหยุดชั่วคราว (pause) เป็นต้น ทำให้ลักษณะการทำงานค่อนข้างอิสระเปรียบเสมือนว่ากำลังทำงาน ที่มีข้อมูลอยู่ในเครื่องของผู้ใช้เอง ซึ่งลักษณะการทำงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของยูนิแคสท์

บรอดแคสท์ เป็นลักษณะสตรีมที่ผู้รับจะไม่สามารถทำการควบคุมการใช้งานได้ คือเมื่อเปิดรับชมแล้วข้อมูลของ เครื่อง ผู้ใช้ ที่รับชมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามต้นฉบับข้อมูล ที่กำลังทำงานอยู่ที่เครื่องต้นทาง คล้ายกับการรับชมรายการทางโทรทัศน์ หรือวิทยุ การให้บริการแบบบรอดแคสท์นี้ในทางเทคนิคสามารถทำได้ 2 ทาง คือ บรอดแคสท์-ยูนิแคสท์ (ลักษณะการทำงาน จะทำงานบน URL เป็นหลัก) และ บรอดแคสท์-มัลติแคสท์ (ลักษณะการทำงานจะใช้ หมายเลขไอพีเป็นหลักสามารถใช้งานในลักษณะที่เป็น แบนด์วิดธ์ต่ำ)

ยูนิแคสท์ เป็นลักษณะการส่งแบบ One-to-One จะเห็นว่าการส่งแบบยูนิแคสท์นี้ เซิฟเวอร์จะต้องส่งสตรีมมาตามจำนวนที่ขอจากผู้ใช้ ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้จะค่อนข้างเปลืองพื้นที่และแบนด์วิดธ์ มากกว่าการทำงานในลักษณะปกติ

มัลติแคสท์ เป็นลักษณะการส่งแบบ One-to-Many หรือที่เรียกว่า หมายเลขไอพีมัลติแคสท์ ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อช่วยในการทำงานให้รวดเร็วขึ้นใช้ทรัพยากรในส่วนต่างๆ น้อยลงรวมถึงแบนด์วิดธ์ ของเครื่องบริการก็ใช้ไม่มากเหมือนยูนิแคสท์โดยที่เครื่องบริการจะส่งเพียงสายธารเดียวต่อรายการที่ได้ร้องขอ

หลังจากนั้นข้อมูล ที่ได้ส่งจะถูกทำซ้ำโดยเราเตอร์พิเศษออกสู่เครือข่ายไปยังกลุ่มผู้ใช้ การส่งแบบ มัลติแคสท์นั้น ผู้ชมจะไม่สามารถควบคุมการทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้ จึงเปรียบเสมือนเป็นผู้รับชมเพียงฝ่ายเดียว

มัลติแคสท์นับเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดในการที่จะนำเนื้อหาเดียวกันไปสู่ผู้ชมหลาย ๆ คน ณ เวลาเดียวกัน หรือเวลาที่ใกล้เคียง มากที่สุด (ขึ้นอยู่กับการดีเลย์ ของข้อมูล) โดยเครื่องบริการจะส่งสตรีมไปเพียงสตรีมเดียว ซึ่งถ้าเป็นกรณีของยูนิแคสท์จะต้องส่งสตรีมเดียวกันนี้ซ้ำไปซ้ำมา เมื่อมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการหลายเครื่อง ทำให้เปลืองกำลังของเครื่องบริการ และแบนด์วิดธ์ของเครือข่ายเป็นอย่างมาก (ถ้าเครื่องที่มี RAM น้อย หรือ RAM ที่มีประสิทธิภาพต่ำ เครื่องให้บริการก็ยิ่งทำงานหนัก และการส่งข้อมูลช้าลงตามลำดับ) ส่วนวิธีการบรอดแคสท์นั้น ถึงแม้จะแก้ปัญหาการซ้ำซ้อนของการส่งสตรีมได้ แต่ก็ไม่สามารถ ควบคุมการทำงานของข้อมูลได้ตามต้องการและยังทำให้เครือข่ายเต็มไปด้วยสายธารทั้ง ๆ ที่มีผู้รับเพียงไม่กี่รายหรือไม่มีเลย ในขณะที่ส่งข้อมูล ซึ่งผู้ใช้ก็จะต้องทำความเข้าใจและเลือกจุดเด่นและจุดด้อย ที่จำเป็นในการใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะของ งานที่จะผลิต หรือถ่ายทอดออกไปยังผู้รับชม

อย่างไรก็ตามมัลติแคสท์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อซอฟท์แวร์และระบบเครือข่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันเท่านั้น ในส่วนของ ซอฟท์แวร์ QuickTime, วินโดว์มีเดียและ Realmedia ต่างก็สนับสนุนมัลติแคสท์ทั้งสิ้น ส่วนการทำมัลติแคสท์บน อินทราเน็ต นั้น จะต้องมีการอัปเกรดหรือเปลี่ยนตัวเราเตอร์ให้สนับสนุนเสียก่อน

การสร้างสื่อแบบสตรีมต่อเนื่อง

ใน วินโดว์มีเดียจะมีอุปกรณ์ 3 อย่างคือ เครื่องมือ,เซิฟเวอร์และตัวเล่นที่ทำหน้าที่ในการสร้าง การกระจาย และ การแปลงกลับ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

การสร้างด้วยเครื่องมือของวินโดว์มีเดีย (Windows Media Tools)

ในช่วงของการสร้าง เป็นการนำเอาภาพวีดีโอ เสียง ตัวอักษรมาทำให้เป็นสื่อแบบสตรีม ต้องแน่ใจว่าเป็นการทำในจุดที่ให้คุณภาพดีที่สุด เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด

การจัดเตรียมรายละเอียดเพื่อทำเป็นสตรีมจะต้องนำมาเข้ารหัสด้วยวินโดว์มีเดียเอนโคดเดอร์ซึ่งสามารถรวบรวมทั้ง วีดีโอ เสียง ตัวอักษร เข้าด้วยกัน แล้วนำไปใช้กับเว็บเพจการใช้งานจะทำให้สื่อต่างๆเหล่านี้เป็นไปอย่างสัมพันธ์กันตามที่ ต้องการ ได้ดังนี้

- วิทยุอินเทอร์เน็ต (live audio) เป็นการใช้แฟ้มข้อมูลเสียงหรือซาวนด์การ์ด ทำหน้าที่ผลิตเสียงและทำการเข้ารหัสแบบ ASF

- วีดีโออินเทอร์เน็ต (live video) การทำแฟ้มข้อมูลวีดีโอ การจับภาพวีดีโอ แล้วทำให้เป็น ASF

- ภาพ (still image) ที่เป็น JPEG และ GIF สามารถแปลงให้เป็น ASF ได้

- Caption : การแสดงคำสั่ง ตัวหนังสือ

- คำสั่ง Script : การใช้งาน ASF ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

ขั้นตอนของการส่งผ่านข้อมูล

ในขั้นตอนของการส่งผ่านข้อมูลวินโดว์มีเดียจะส่งผ่านข้อมูลที่เป็น ASF ผ่านไปทางเครือข่าย

ไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ก่อนที่จะพิจารณาในส่วนของข้อมูลแบบ สตรีมจะต้องดูที่เซิฟเวอร์ว่ามีขีดจำกัดในการทำงานแบบพร้อมกัน หรือไม่ จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

สตรีมเซิฟเวอร์และเว็บเซิฟเวอร์

การออกแบบของ วินโดว์มีเดียจะมุ่งไปที่การทำงานกับข้อมูลจำเพราะของ วินโดว์

media แต่มาตรฐานของ เว็บเซิฟเวอร์ จะยังคงทำงานกับ ASF ได้ และถ้าตัดสินใจใช้ เว็บเซิฟเวอร์ ต้องระวังข้อแตกต่างของข้อมูลแบบสตรีม ในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการที่ตำแหน่งของผู้ใช้ เช่น เว็บไซต์โดยทั่วไปไม่ได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับการเพิ่มในส่วนนี้ ในกรณีที่ต้องส่งข้อมูลสตรีมจะพิจารณาเฉพาะการจัดส่งได้/ไม่ได้ เท่านั้น ดังนั้น ถ้าเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นแบบสตรีมควรได้พิจารณาในส่วนของสตรีมเซิฟเวอร์ไว้ด้วย เมื่อผู้ใช้ทำการขอรับบริการสตรีมต่อเนื่อง จากเว็บเซิฟเวอร์ ข้อมูลจะถูกพิจารณาว่าควรทำแบบ ดาวน์โหลด หรือสตรีมต่อเนื่อง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะของข้อมูล และการกำหนดที่เบราเซอร์ของผู้ใช้ ถ้าเป็นการเรียกใช้โดยตรง มักจะเป็นแบบ ดาวน์โหลด และถ้าลักษณะข้อมูลเป็นแบบ ASF สตรีมredirector (.asx) ที่เครื่องของผู้ใช้จะทำการเรียกใช้โปรแกรมวินโดว์มีเดียเพลเยอร์ และทำการติดต่อกับข้อมูลในแบบสตรีมต่อเนื่อง ข้อมูลแบบสตรีมที่ส่งมาจากเว็บเซิฟเวอร์คุณภาพของการส่งผ่านจะไม่มีการควบคุมให้เหมาะสม ไม่มีการปรับความเร็วในการส่ง (bit rate) ให้เหมาะสม การคัดเลือกสตรีมต่อเนื่อง และการแก้ข้อผิดพลาดจะไม่ได้กระทำรวมไปถึงการใช้โพรโทคอลยูดีพี (UDP protocol) ไม่สามารถใช้ได้ ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ดูเหมือนกับการส่งข้อมูลที่ถูกขัดจังหวะอยู่เรื่อยๆ เพราะวินโดว์มีเดียเพลเยอร์ได้รับข้อมูลมาเป็นกลุ่มย่อย นำมาเก็บไว้ในหนาวยความจำแล้วจึงแปลงข้อความออกมา ขณะเดียวกันก็รอข้อมูลใหม่ แต่เวลาที่แสดงกับเวลาที่รอมักจะไม่พอดีกัน และการจัดส่งแบบมัลติแคสท์ ยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่วิธีการในการจัดส่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ในขณะที่เว็บเซิฟเวอร์ จะพยายามส่งข้อมูลให้มากที่สุด เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการส่งข้อมูลที่เป็นข้อความ, รูปภาพ . แต่ไม่เหมาะสำหรับการจัดส่งข้อมูลแบบสตรีมต่อเนื่องที่มีความต่อเนื่องข้อมูลแบบสตรีมต่อเนื่องจะเป็นข้อมูลที่ลื่นไหลไปแบบเรียลไทม์ ผู้รับสามารถรับแล้วทำการแปลงข้อความโดยตรง ซึ่งวินโดว์มีเดียเซิฟเวอร์จะทำหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูลโดยทำเป็นข้อมูลย่อย แล้วค่อยๆลำเลียงส่งออกไป มีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งออกไปว่าเหมาะสมเพียงใด ความเร็วและคุณภาพต้องอยู่ในจุดที่ดีที่สุด เพื่อให้วินโดว์มีเดียเพลเยอร์ทำการเสนอภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด

ขั้นตอนของการทำให้ข้อมูลกลับมาเหมือนเดิม

การเรนเดอร์เป็นการแปลงข้อมูลดิจิตอลจากข้อมูลสตรีมให้กลับมาเป็นภาพและเสียง ในระหว่างขั้นตอนนี้ ข้อมูลแบบสตรีมจะถูกกระทำโดยวินโดว์มีเดียเพลเยอร์ ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมนี้หรือ การนำเอาวินโดว์แอกตีฟเอกซ์ (Windows AxtiveX) ไปใส่ลงในเว็บเพจ
จุดมุ่งหมายของการนำเอาเทคโนโลยีวินโดว์มีเดียมาใช้งานเพื่อใช้ใน

- Entertainment and Information เป็นการจับภาพและเสียง เพื่อส่งผ่านไปบนระบบอินเทอร์เน็ต

- Corporate Communications การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ที่เป็นทั้งภาพและเสียง ที่กระทำภายในองค์กรและนอกองค์กร

- Distance Learning การศึกษาทางไกล นักศึกษาสามารถหาข้อมูลความรู้ได้ทั่วไป

Entertainment and Information

ข่าวสาร ดนตรี เสียงเพลง รวมไปถึงการจราจร สถานที่ท่องเที่ยว สามารถทำเป็นข้อมูลแบบสตรีมต่อเนื่อง แล้วส่งไปทางอินเทอร์เน็ตได้ ตัวอย่างเช่น

http://www.windowsmedia.com การใช้งานแบบส่วนตัว การจัดทำเป็น วิดีโอคลิปสั้นๆ เพื่อการนำเสนอในส่วนที่สำคัญ ซึ่งมีแนวทางเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปนี้

On-demand library หรือ Archive

เป็นความคุ้นเคยของผู้เข้าไปในเว็บเพจสามารถเรียกใช้ข้อมูลแบบ ASF โดยการคลิกแล้วโปรแกรมวินโดว์มีเดียเพลเยอร์จะทำงานโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถควบคุมจุดเริ่มต้น การหยุด การเคลื่อนไปข้างหน้า-หลัง ได้อย่างอิสระ ผู้ให้บริการสามารถจัดเตรียมการทางด้านข้อมูลให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ผู้ให้บริการส่วนมากจะกำหนดเป็นทางเลือกเกี่ยวกับแบนด์วิดธ์ให้กับผู้ขอใช้บริการ เช่น ความเร็ว 28.8Kbps ไปถึง ISDN 56Kbps เป็นต้น

### Radio and Television Broadcasts

ในเรื่องของการแพร่ภาพและเสียงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการจัดทำข้อมูลแบบสตรีมต่อเนื่อง มีสถานีเผยแพร่มากมายหลายแห่ง ได้ทำการเผยแพร่ในลักษณะที่นำเอารายการออกอากาศปกติมาปรับช่องสัญญาณให้เหมาะสมแล้วนำมาเผยแพร่ออกทางอินเทอร์เน็ตไปพร้อมกัน ผู้ใช้ จะต้องเข้ามาที่เว็บเพจของสถานีแล้วคลิกไปที่รายการที่กำลังออกอากาศ จากนั้นวินโดว์มีเดียเพลเยอร์จะทำหน้าที่ในการเปิดช่องสัญญาณและแสดงผลออกมา การทำรายการวิทยุในช่วงเวลากลางวัน จะมีผู้ฟังไม่มากนัก แต่ผู้ใช้งานในสำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ประจำจะสามารถรับฟังรายการเหล่านี้ได้ การจัดทำบริการเช่นนี้ต้องเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึ่งสามารถหาดูได้จาก http://www.broadcast.com

## Pay-per-View Sites

การให้บริการข้อมูลที่เป็นสตรีมต่อเนื่อง โดยผู้พัฒนาระบบ สามารถสร้าง plug-in ลงในโปรแกรม หรือ ในเว็บเพจเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้ รวมไปถึงการใช้งานในระบบ e-commerce และการทำบันทึกต่างๆ การคิดค่าบริการและการชำระค่าบริการ เครื่องมือเหล่านี้ วินโดว์มีเดียได้จัดเตรียมไว้ใน Windows media development kit (SDK) หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://microsoft.com/windows/windowsmedia/

## Personalized Play Lists

การพัฒนาเว็บเพจเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเอาข้อมูลแบบ ASF ในรูปของ .asx ไปใส่ไว้ที่ เว็บเซิฟเวอร์ เช่น ข่าว เรื่องราวที่ต้องการเผยแพร่ โฆษณา ... เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถใช้บริการได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

# Synchronized Multimedia

การนำเสนอในลักษณะที่มีทั้ง วีดีโอ ตัวอักษร และ รูป ..สิ่งต่างๆจะดำเนินไปในกรอบที่ต่างกัน แต่ต้องผสมกลมกลืนไปด้วยกัน การจัดการในลักษณะนี้ Windows media development kit (SDK) สามารถให้การสนับสนุนได้เป็นอย่างดี

Corporate Communications

เทคโนโลยี วินโดว์มีเดียได้วางแผนที่จะรองรับการเชื่อมโยงทั้งในระดับอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วต่ำและการนำมาใช้ในระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่ให้คุณภาพที่ดีกว่ากัน

มาก โดยมีแนวทางสำหรับการนำไปใช้งานดังนี้

- การส่งข้อมูลที่เป็น เสียง วีดีโอ ภาพ ... เพื่อการนำเสนอ การใช้กับผู้ใช้จำนวนมาก การแสดงภาพแบบเรียลไทม์ การใช้งานในระบบ ตามความต้องการ

- การสร้างระบบถ่ายทอดสัญญาณ การประชุม การแถลงข่าว

- การจัดเก็บ และการนำมาเผยแพร่ภายหลัง เช่น ข่าว คำให้สัมภาษณ์การแถลงข่าว ...

- การนำมาใช้ในการสัมมนา

# Distance Learning

การศึกษาที่บ้าน การศึกษาแบบทางไกล ที่ผู้สอนอยู่ที่ส่วนกลาง และผู้เรียนไม่สามารถเดินทางไปเรียนในชั้นเรียนได้ ผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากหนังสือ การเรียนทางโทรทัศน์  ความพยายามเหล่านี้ยังขาดสิ่งสำคัญไปอย่างหนึ่งก็คือการสนองตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต่อเชื่อมไปยังสถาบันการศึกษา ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนทาง E-Mail และทาง Chat Room หรือการโต้ตอบโดยผ่านทาง กล้องวีดีโอของผู้เรียนเทคโนโลยีของวินโดว์มีเดีย เป็นชุดเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือ, บริการ, โพรโทคอล และ รูปแบบของไฟล์ เพื่อการสร้าง การส่งผ่าน และการแสดงผล สามารถใช้เพื่อการจัดทำให้ข้อมูล มีรูปแบบเป็น สตรีมต่อเนื่องที่อยู่ในรูปของ ASF (.asf / .asx) การทำความเข้าใจกับวินโดว์มีเดียเป็นการทำความเข้าใจกับสื่อสตรีมต่อเนื่อง ที่กำลังนำเอาสื่อต่าง ๆ มาผสมผสานแล้วรวบรวมไว้ใน ASF ที่เป็นชิ้นส่วนย่อยๆ เพื่อการจัดส่งไปบนระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการยูนิแคสท์หรือมัลติแคสท์ และการจัดการที่เป็นแบบแพสซีฟและแบบโต้ตอบ การนำไปใช้งานมีทั้งในกลุ่มบันเทิง การสื่อสารที่ภายในองค์กรและการส่งผ่านไปทางอินเทอร์เน็ต การใช้กับผู้ใช้ในแนวกว้างที่สามารถกระจายไปทั่วโลก